| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext Silvento ec-KL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Unterputzlüfter für Vorwandinstallation und Sanitärzellen Typ KL-EC Für den schnellen Einbau in z.B. Sanitärzellen oder in Leichtbau-Plattenverkleidungen mit leichter Montage durch einfache Klemmbefestigung. Wand- oder Deckenausschnitt 210 x 230 mm. Bestehend aus einem Lüfter mit leistungsstarkem und energiesparendem ec-Motor in einem Kunststoffgehäuse mit einer von vorne zu betätigenden Klemmbefestigung, einem seitlichem Abluftstutzen DN 80 und leckluftdichter Rückschlagklappe. Mit steckbarem Netzanschluss, Schalldämmeinlage, leicht wechselbarem und auswaschbarem Filter und einer Dekorblende inkl. optischer Filterwechselanzeige mittels LED-Indikator. Funktionsfähigkeit wird mit zusätzlicher Steuerungsplatine erreicht. Die Beschreibung der Funktionalität bzw. Lüfterfunktionen ist im LV-Text der Steuerplatine enthalten. Schutzart IP X5, Einsatz im Bereich 1 und 2 gem. VDE 0100-701 von Nassräumen zulässig, Schutzklasse II, CE-Zeichen, EMV geprüft. Entspricht den Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 1253/2014 sowie den Vorgaben der EnEV. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-51.1-215. Technische Daten Grundlüftung: 0-60 m³/h (einstellbar) Bedarfslüftung: 0-60 m³/h (einstellbar) Bis 90 m³/h mit Sonderplatine Spannungsversorgung: 230 V AC 50Hz Leistungsaufnahme: 1,8-6,2 W Schallleistungspegel: 22-35 dB(A) Maße (H x B x T): 260 x 260 x 23,5 mm Verfügbare Druckdifferenz: 400 Pa SEL/SPI (nach (EU) 1254: besser 0,08 W/m³/h (max. 0,15 W/m³/h mit Sonderplatine) Fabrikat LUNOS Typ KL-EC Best.-Nr. 040 079 |  |  |  |  |