| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # e²kurz Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ e²kurz Einschub Hocheffizientes dezentrales (raumweises) Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung (Regenerator) zum Einbau in Rundkanal mit Ø 160 mm. Enthält keramisches Speicherelement, EPP-Schaumgehäuse, Wärmedämmung, G3-Filter und ec-Reversier-Motor. Technische Daten Wärmebereitstellungsgrad: 82,7% (Spülluftverfahren) Volumenstrom pro Gerät: 15 bis 38 m³/h Spannungsversorgung: 12 V DC SELV Schutzart: IP 22 Leistungsaufnahme: ab 1 W Messflächenschalldruckpegel: ab 17 dB(A) Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A Gesamtlänge, Motor + Keramik: 170 mm Mindesteinbaulänge inkl. Blenden: 200 mm Fabrikat LUNOS Typ e² kurz Einschub Best.-Nr. 040 003 |  |  |  |  |