| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # ALD-S |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenwand-Luftdurchlass Schallschutz Typ ALD-S Einschub Passiver Außenwand-Luftdurchlass zur Frischluftvversorgung bei Abluftanlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung. Nachträglicher Einbau mittels Rundkanal möglich. Erhöhter Schallschutz durch integrierten metallischen Schallreflektor, waschbarem G2- Filter (Pollenfilter optional), vier optimierten sternförmigen Schalldämpfern. Durchflussvolumenstrom mit Schallreflektor: 15 m³/h bei 8 Pa Druckdifferenz 10 m³/h bei 4 Pa Druckdifferenz 7 m³/h bei 2 Pa Druckdifferenz Fabrikat LUNOS Typ ALD-S Einschub Best.-Nr. 041 133 |  |  |  |  |