| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # Nexxt-E Einschub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung Typ NXT-E Einschub Hocheffizientes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung inkl. Enthalpiewärmetauscher mit Feuchterückgewinnung für die Raumluft, 4x Feuchte-Temperatursensoren zur Erfassung der Innen- und Außenbedingungen, EPP-Einbaugehäuse, Wärmedämmung, zwei M5-Filter, zwei radiale ec-Motoren. Auf- und Unterputzeinbau möglich, Wanddurchführung im Rundkanal mit Ø 160 mm. Technische Daten Wärmebereitstellungsgrad*, **: 72 % Volumenstrom pro Gerät: 15-110 m³/h (stufenlos) Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme**: 22 W Schallleistungspegel**: 40 dB(A) Normschallpegeldifferenz: 49 dB * Nach EN 13141-8 ** bei 70 % des max. Volumenstroms, nach ErP-Richtlinie EU-Verordnung 1254, gemessen mit F5 Filtern Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A. Mindesteinbaulänge (Unterputz): 280 Mindesteinbaulänge (Aufputz): 110 Fabrikat LUNOS Typ Nexxt E Einschub Best.-Nr. 040 130 |  |  |  |  |