| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext 9/R 160 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Rundkanal für die Einschübe: e²-Serie, ego, ALD, RA15-60, AB30/60 und Nexxt Typ 9/R 160 Rundkanal für die Montage der Einschübe e², ego, ALD, RA15-60, AB30/60 und Nexxt in die Außenwand, sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm-S (Ausnahme ego). Inklusive zwei Styropor-Putzschutzdeckel Maße in mm (ø x L): Lieferlänge: 160 x 500 kürzbar Kernlochbohrung mind. 162 erforderlich Material: PP-Rohr, Baustoffklasse B1 Fabrikat LUNOS Typ 9/R 160 Best.-Nr. 036 765 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext 9/R 160-700 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Rundkanal für die Einschübe: e² Serie, ego, ALD, RA15-60, AB30/60 und Nexxt Typ 9/R 160-700 Rundkanal für die Montage der Einschübe e², ego, ALD, RA15-60 und AB30/60 in die Außenwand, sowie zur Verwendung mit dem Fassadenelement LUNOtherm (Ausnahme ego). Inklusive zwei Styropor-Putzschutzdeckel Lieferlänge (ø x L): 160 x 700 mm, kürzbar Kernlochbohrung mind. 162 erforderlich Material: PP-Rohr, Baustoffklasse B1 Fabrikat LUNOS Typ 9/R 160-700 Best.-Nr. 039 891 |  |  |  |  |