| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # LUNOMAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung LUNOMAT Zentralgerät LUNOMAT für die Decken- und Wandmontage. Hocheffizienter Enthalpiewärmetauscher und druckbeständige und hocheffiziente ec-Radial-Motoren für hohe Volumenströme. Austauschbare Filter der Klassen F7 und F9 verfügbar. Durch alle Steuerungen von LUNOS bedienbar. Entspricht EU-Verordnung Nr. 1254/2014 Energieeffizienzklasse A. Technische Daten Wärmebereitstellungsgrad: max. 95 % Volumenstrom pro Gerät: 0-125 m³/h (Stufenlos) Spannungsversorgung: 100-240 V / 50/60 Hz Max. Leistungsaufnahme: 52 W Schallleistungspegel: 45 dB(A) bei 100 m3/h Maße des Gerätes (H x B x T): 802 x 551 x 183 mm Fabrikat LUNOS Typ LUNOMAT Best.-Nr. 40149 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # Vorheizregister |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Vorheizregister Fabrikat LUNOS Typ Vorheizregister Best.-Nr. 40194 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HWE Außenhaube mit Schalldämmung Material Aluminium weiß pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016), zur Aufputzmontage. Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HWE Best.-Nr. 40020 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 1/HAZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Außenhaube Typ 1/HAZ Außenhaube mit Schalldämmung Material Aluminium anthrazit pulverbeschichtet (ähnlich RAL 7016), zur Aufputzmontage. Maße in mm (H x B x T): 235 x 205 x 72 Fabrikat LUNOS Typ 1/HAZ Best.-Nr. 40021 |  |  |  |  |