| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/SC-FT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Smart Comfort Steuerung für alle e², ego und RA 15-60 Typ 5/SC-FT Steuereinheit für die Geräte alle e² und ego, sowie für den Ablüfter RA 15-60 inklusive Bedienteil. Ausgestattet mit Feuchte- und Temperatursensor. Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief). Betriebsspannung: 12 V DC Funktionsspannungsbereich: 0-10 V Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleitung: max. 60 W Fabrikat LUNOS Typ 5/SC-FT Best.-Nr.. 040 113 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil klein 18 W für 5/UNI-FT, 5/SC-FT und 5/GS Typ 5/NT 18 Netzteil für die Universalsteuerung. Bei Verwendung des Netzteils können maximal 3 ego, 6 e² (3 Paare) oder ein RA 15-60 angeschlossen werden. Einbau in eine tiefe Schalterdose (66 mm tief). Eingangsspannung: 100-240 V AC 50-60 Hz Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 1,5 A Anschlussleistung: max. 18 W Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 18 Best.-Nr. 039 973 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil groß 60 W für 5/UNI-FT, 5/SC-FT und 5/GS Typ 5/NT 60 Netzteil für die Universalsteuerung. Bei Verwendung des Netzteils können maximal 5 ego, 10 e² (5 Paare) oder 2 RA 15-60 angeschlossen werden. Hutschienenmontage Eingangsspannung: 100-240 V AC 50-60 Hz Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 5 A Anschlussleistung: max. 60 W Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 60 Best.-Nr. 039 974 |  |  |  |  |

| Stand 01/23 |  | Ausschreibungstext # 5/NT 100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Stück | Text |  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|  |  | Netzteil groß 100 W für 5/UNI-FT, 5/SC-FT und 5/GS Typ 5/NT 100 Netzteil für mind. 2 Steuerungen. Bei Verwendung des Netzteils können z.B. 2 Steuerungen mit je 10 e² angeschlossen werden. Hutschienenmontage Eingangsspannung: 100-240 V AC 50-60 Hz Ausgangsspannung: 12 V DC SELV Betriebsschaltstrom: max. 7,5 A Anschlussleistung: max. 100 W Fabrikat LUNOS Typ 5/NT 100 Best.-Nr. 040 096 |  |  |  |  |